U-CHANNEL POSTS FOR TYPE “D” SIGNS

SIGN SIZE	SUPPORT LENGTH	CROSSBRACE		TOTAL

(INCHES)		(FEET)					PER SIGN

TYPE “D”	NO. 1		NO. 2

36 X 12		11.00		12.00		 5.50			28.50

42 X 12		11.00		12.00		 6.50			29.50

48 X 12		11.00		12.00		 7.50			30.50

54 X 12		11.00		12.00		 8.50			31.50

60 X 12		11.00		12.00		 9.00			32.00

66 X 12		11.00		12.00	            	10.50			33.50

72 X 12		11.00		12.00	            	11.50			34.50

78 X 12		11.00		12.00	            	12.50			35.50

84 X 12		11.00		12.00	            	13.50			36.50

90 X 12		11.00		12.00	            	14.50			37.50

96 X 12		11.00		12.00               	15.50			38.50

102 X 12		11.00		12.00	            	16.50			39.50

108 X 12		11.00		12.00	            	17.50			40.50

36 X 16		11.00		12.00		 5.50			28.50

42 X 16		11.00		12.00		 6.50			29.50

48 X 16		11.00		12.00		 7.50			30.50

54 X 16		11.00		12.00		 8.50			31.50

60 X 16		11.00		12.00		 9.50			32.50

66 X 16		11.00		12.00	            	10.50			33.50

72 X 16		11.00		12.00	            	11.50			34.50

78 X 16		12.00		13.00	            	12.50			37.50

84 X 16		12.00		13.00	            	13.50			38.50

90 X 16		12.00		13.00	            	14.50			39.50

96 X 16		12.00		13.00	            	15.50			40.50

102 X 16		12.00		13.00	            	16.50 			41.50

108 X 16		12.00		13.00	            	17.50			42.50

36 X 20		12.00		13.00		 5.50			30.50

42 X 20		12.00		13.00		 6.50			31.50

48 X 20		12.00		13.00		 7.50			32.50

54 X 20		12.00		13.00		 8.50			33.50

60 X 20		12.00		13.00		 9.50			34.50

66 X 20		12.00		13.00	            	10.50			35.50

72 X 20		12.00		13.00	            	11.50			36.50

78 X 20		12.00		13.00	            	12.50			37.50

84 X 20		12.00		13.00	            	13.50			38.50

90 X 20		12.00		13.00	            	14.50			39.50

96 X 20		12.00		13.00	            	15.50			40.50

102 X 20		12.00		13.00	            	16.50			41.50

108 X 20		12.00		13.00	            	17.50			42.50

SIGN SIZE	SUPPORT LENGTH		CROSSBRACE		TOTAL

(INCHES)	       (FEET)						PER SIGN

TYPE “D”	NO. 1		NO. 2

36 X 24		12.00		13.00		 5.50			30.50

42 X 24		12.00		13.00		 6.50			31.50

48 X 24		12.00		13.00		 7.50			32.50

54 X 24		12.00		13.00		 8.50			33.50

60 X 24		12.00		13.00		 9.50			34.50

66 X 24		12.00		13.00	            	10.50			35.50

72 X 24		12.00		13.00	            	11.50			36.50

78 X 24		12.00		13.00	            	12.50			37.50

84 X 24		12.00		13.00	            	13.50			38.50

90 X 24		12.00		13.00	            	14.50			39.50

96 X 24		12.00		13.00	            	15.50			40.50

102 X 24		12.00		13.00	            	16.50			41.50

108 X 24		12.00		13.00	            	17.50			42.50

36 X 30		13.00		14.00		 5.50			32.50

42 X 30		13.00		14.00		 6.50			33.50

48 X 30		13.00		14.00		 7.50			34.50

54 X 30		13.00		14.00		 8.50			35.50

60 X 30		13.00		14.00		 9.50			36.50

66 X 30		13.00		14.00	            	10.50			37.50

72 X 30		13.00		14.00	            	11.50			38.50

78 X 30		13.00		14.00	            	12.50			39.50

84 X 30		13.00		14.00	            	13.50			40.50

90 X 30		13.00		14.00	            	14.50			41.50

96 X 30		13.00		14.00	            	15.50			42.50

102 X 30		13.00		14.00	            	16.50			43.50

108 X 30		13.00		14.00	            	17.50			44.50

36 X 36		13.00		14.00		 8.00			35.00

42 X 36		13.00		14.00	            	10.00			37.00

48 X 36		13.00		14.00	            	11.00			38.00

54 X 36		13.00		14.00	            	13.00			40.00

60 X 36		13.00		14.00	            	14.00			41.00

66 X 36		13.00		14.00	            	16.00			43.00

72 X 36		13.00		14.00	            	17.00			44.00

78 X 36		13.00		14.00	            	19.00			46.00

84 X 36		13.00		14.00	            	20.00			47.00

90 X 36		13.00		14.00	            	22.00			49.00

96 X 36		13.00		14.00	            	23.00			50.00

102 X 36****

108 X 36****

36 X 42		14.00		15.00	              	  8.00 			36.00

42 X 42		14.00		15.00	            	10.00			38.00

48 X 42		14.00		15.00	            	11.00			39.00

54 X 42		14.00		15.00	            	13.00			41.00

60 X 42		14.00		15.00	            	14.00			42.00

66 X 42		14.00		15.00	            	16.00			44.00

72 X 42		14.00		15.00	            	17.00			45.00

SIGN SIZE	SUPPORT LENGTH		CROSSBRACE		TOTAL

(INCHES)	       (FEET)						PER SIGN

TYPE “D”	NO. 1		NO. 2

78 X 42****

84 X 42****

90 X 42****

96 X 42****

102 X 42****

108 X 42****

36 X 48		14.00		15.00		 8.00			37.00

42 X 48		14.00		15.00	            	10.00			39.00

48 X 48		14.00		15.00	            	11.00			40.00

54 X 48		14.00		15.00	            	13.00			42.00

60 X 48		14.00		15.00	            	14.00			43.00

66 X 48		14.00		15.00	            	16.00			45.00

72 X 48		14.00		15.00	            	17.00			46.00

78 X 48****

84 X 48****

90 X 48****

96 X 48****

102 X 48****

108 X 48****

**** SIGNS CANNOT BE ERECTED ON U-CHANNEL POSTS UNLESS THEY ARE TO BE LOCATED BEHIND GUARDRAIL (SEE PROJECT ENGINEER)

U-CHANNEL POSTS FOR TYPE “E” SIGNS

SIGN SIZE		SUPPORT LENGTH	CROSSBRACE		TOTAL

(INCHES)			(FEET)					PER SIGN

TYPE “E”		NO. 1		NO. 2

24 X 24		12.00		 0.00		0.00		12.00

30 X 24			12.00		 0.00		0.00		12.00

36 X 24			12.13		 0.00		0.00		12.13

48 X 24			12.00	            13.00		0.00		25.00

24 X 30			13.00		 0.00		0.00		13.00

30 X 30 (STOP)		13.00		 0.00		0.00		13.00

30 X 30 (DIAMOND)	14.00		 0.00		0.00		14.00

36 X 30			13.00		 0.00		0.00		13.00

24 X 36			13.00		 0.00		0.00		13.00

36 X 36			14.00		 0.00 		0.00		14.00

36 X 36 (DIAMOND) 	15.00		 0.00		0.00		15.00

36 X 36 X 36		13.00		 0.00		0.00		13.00

24 X 42			14.00		 0.00		0.00		14.00

30 X 42			14.00		 0.00		0.00		14.00

24 X 48			14.00		 0.00		0.00		14.00

36 X 48			14.00	            	15.00		8.00		37.00

48 X 48			14.00	            	15.00		6.00		35.00

48 X 60 (SPEED)	15.00		16.00	           15.00		46.00

ONEWAY

36 X 12			12.00		  0.00		0.00		12.00

(REST AREA)

54 X 18 		12.00		13.00		8.00		33.00

(GENERAL)

U-CHANNEL POSTS FOR TYPE “F” SIGNS

SIGN SIZE		SUPPORT LENGTH	CROSSBRACE		TOTAL

(INCHES)			(FEET)					PER SIGN

TYPE “F”		NO. 1		NO. 2

24 X 12

24 X 24			13.00		 0.00		0.00		13.00

24 X 12

24 X 24

21 X 15			15.00		 0.00		0.00		15.00

30 X 15

36 X 36			15.00		 0.00		0.00		15.00

2-24 X 12

2-24 X 24		13.00		14.00		2.00		29.00

2-24 X 12

2-24 X 24

2-21 X 15		15.00		16.00		2.00		33.00

24 X 12

24 X 24

21 X 15

2-24 X 12

2-24 X 24

2-21 X 15 		15.00		16.00	           14.00		45.00

LOGO TRAILBLAZERS - 1 @ 15.00

CROSSROAD IDENTIFICATION - 30 X 12 - 1 @ 8.00

Windspeed Map in North Carolina